湖北文理学院2021年专升本《化工原理》考试大纲

一、考试性质

本考试是为在化工专科毕业生中招收本科生而实施的具有选拔功能的水平考试，其指导思想是既要有利于国家对高层次人材的选拔，又要有利于促进高等学校各类课程教学质量的提高。

二、考试的基本要求

要求学生比较系统地掌握常用化工单元操作的基本知识、基本理论和基本方法；具备解决实际工程和基本化工单元操作的能力，为后继专业课程学习提供基础。

三、考试方法和考试时间

考试方法为闭卷笔试，考试时间为90分钟，满分为100分。

四、考试内容和要求

绪论

1、考试内容：

本课程研究的对象和内容；本课程在教学中的地位；化工原理的一般要求和过程。

2、 基本要求

（1）明确本课程研究的对象和内容，及其在培养化工类高级工程技术人才中的地位、任务和作用；（2）掌握化工操作计算及设计的一般要求和过程。

- 流体流动

1、考试内容：

流体的物理性质；静止流体的基本方程；流体流动的基本方程；管内流体流动现象；流体流动的阻力损失；

2、 基本要求

（1）掌握流体的主要物性（如密度、粘度等）；（2）掌握绝对压力、表压和真空度的概念及其单位换算；（3）了解流体流动中的连续性、稳定性，掌握流体静力学方程、连续性方程、机械能衡算式（柏努利方程）的意义及应用；（4）掌握流体两种流动类型及判断方法，了解流体在圆管内的速度分布；（5）掌握流体在管路中流动的阻力损失求算（包括直管阻力和局部阻力）。

第2章 流体输送机械

1、考试内容：

概述；离心泵；其他类型泵；气体输送设备

2、 基本要求

重点掌握离心泵的结构、工作原理、特性曲线、流量调节、安装操作及选型等。了解工业生产中常见流体输送机械的类型及应用；

第3章  非均相物系的分离和固体流态化

1、考试内容：

概述；颗粒及颗粒床层的特点；沉降分离；过滤

2、 基本要求

重点掌握（1）流体与颗粒相对运动的基本规律，重力沉降和离心沉降的基本原理、沉降速度的意义及基本计算方法；（2）降尘室和旋风分离器的结构特点、工作原理及选型；（3）过滤操作的基本概念（过滤介质、过滤速率、恒压过滤、恒速过滤、过滤常数等）、过滤常数的测定方法。了解（1）增稠器、旋液分离器的结构；（2）气体的其它净制方法、特性及应用；（3）板框压滤机、转鼓真空过滤机的结构、操作方法及相关计算方法。

第4章 传热

1、考试内容：

概述；热传导；对流传热；传热过程计算；辐射传热；换热器。

2、 基本要求

（1）掌握傅里叶定律和稳定热传导的计算；（2）了解对流传热的基本原理、牛顿冷却定律及影响对流传热系数的因素，掌握对流传热系数的物理意义及经验公式的用法、使用条件；（3）了解辐射传热的基本概念及两固体间辐射传热的计算；（4）熟练掌握传热过程的计算，传热速率方程式、总传热系数K、传热温度差、热流量的计算；了解强化传热过程的途径；（5）了解工业生产中常见换热设备的类型、结构及特点

第5章 蒸 馏

1、考试内容：

概述；二元物系的气液相平衡；平衡蒸馏与简单蒸馏；精馏原理流程；两组分连续精馏的计算； 间歇精馏； 恒沸精馏与萃取精馏。

2、 基本要求

重点掌握（1）蒸馏分离的依据；（2）二元理想物系的气液相平衡，精馏原理；（3）精馏操作线方程的推导、意义和应用，回流比、进料状况、进料位置等对精馏操作的影响，精馏塔的设计计算。了解（1）其他精馏方式，如水蒸气蒸馏、间歇精馏、恒沸精馏、萃取精馏，多元精馏；（2）精馏塔的热量衡算；（3）板式精馏塔的类型及精馏塔的操作型计算。

第6章  吸收

1、考试内容：

气体吸收的相平衡关系；传质机理与吸收速率；吸收塔的计算；吸收系数； 脱吸及其他条件下的吸收

2、 基本要求

本章重点掌握（1）吸收过程的基本原理、吸收的分类及对吸收剂的基本要求；（2）气液相平衡关系及其影响因数，深刻掌握亨利定律，并利用气液相平衡理论分析相际传质推动力、传质方向与传递极限；（3）费克定律的意义及应用，相际传质双膜理论及传质速率方程式，能对相际传质过程进行分析，透彻理解相际传质的气膜控制或液膜控制过程；（4）低浓度气体吸收的特点及过程的分析计算方法，灵活地运用平均推动力法和吸收因子法计算填料层高度民主。了解（1）其他的传质理论如溶质更新理论和表面更新理论；（2）解吸塔的计算；（4）填料塔的结构、操作及填料特性。

第7章 蒸馏和吸收塔设备

1、考试内容：

概述 ；板式塔 ；填料塔

2、 基本要求

掌握气-液传质设备类型和特点，掌握传质设备操作过程中容易出现的问题及解决的方法。重点掌握蒸馏和吸收设备操作原理，构造，操作性能特点，合理选用与设计塔设备。

第8章 干燥

1、考试内容：

湿空气的性质及湿度图；干燥过程的物料衡算和热量衡算； 固体物料在干燥过程中的平衡关系与速率关系；干燥设备

2、 基本要求

本章要求掌握（1）湿空气性质如水蒸汽分压、湿度、相对湿度、焓、比热容、干球温度和湿球温度、绝热饱和温度、露点温度等的意义及计算方法，湿焓图的应用；（2）干燥过程的物料衡算和热量衡算；（3）干燥速率及恒定干燥条件下干燥时间的计算。了解（1）干燥的概念及干燥过程的分类；（2）湿物料中所含水分的分类及性质；（3）工业上常用的干燥器形式、性能及发展方向。

1）了解联轴器、离合器和制动器的类型、特点，学会合理选用。

三、命题要求

本课程命题范围应涵盖课程的所有章节，试题难易程度分为，较易占50％，中等难度占30％，较难占20％。在题型结构上，有选择题，填空题，判断题，简答题和计算题。

五、主要参考书目

[1] 夏清 贾绍义主编. 《化工原理》上下册（第2版）. 北京：天津大学出版社，2019

湖北文理学院专升本《化工原理》考试样卷

一、选择题（每题有四个备选项，从中选出一个正确答案。每小题2.5分，共50分）

1、层流与湍流的本质区别是：(    )。

A、湍流流速>层流流速；        B、流道截面大的为湍流，截面小的为层流；

C、层流的雷诺数<湍流的雷诺数；D、层流无径向脉动，而湍流有径向脉动

2、全回流时的精馏过程操作方程式为（     ）。

A、y n = x n     B、y n-1 = x n   C、y n+1 = x n            D、y n+1 = x n+1

3、板框式压滤机由板与滤框构成，板又分为过滤板和洗涤板，为了便于区别，在板与框的边上设有小钮标志，过滤板以一钮为记号，洗涤板以三钮为记号，而滤框以二钮为记号，组装板框压滤机时，正确的钮数排列是（     ）。

A、1—2—3—2—1        B、1—3—2—2—1

C、1—2—2—3—1        D、1—3—2—1—2

4、流体在管路中作稳态流动时，具有（    ）特点。

A、 呈平缓的滞流    B、呈匀速运动

C、在任何截面处流速、流量、压强等物理参数都相等；

D、任一截面处的流速、流量、压强等物理参数不随时间而变化

5、表压与大气压、绝对压的正确关系是（     ）。
A、表压＝绝对压-大气压    B、表压＝大气压-绝对压

C、表压＝绝对压+真空度    D、表压＝绝对压-真空度

6、离心泵的安装高度有一定限制的原因主要是（     ）。

A、防止产生“气缚”现象   B、防止产生气蚀

C、受泵的扬程限制         D、受泵的功率限制

7、物料的平衡水分一定是（  ）

A、非结合水分  B、自由水分  C、结合水分  D、临界水分

8、恒摩尔流假设是指（       ）。

A、在精馏段每层塔板上升蒸汽的摩尔流量相等

B、在精馏段每层塔板上升蒸汽的质量流量相等

C、在精馏段每层塔板上升蒸汽的体积流量相等

D、在精馏段每层塔板上升蒸汽和下降液体的摩尔流量相等

9、精馏的操作线为直线，主要是因为（      ）。

A、理论板假定；    B、理想物系；C、塔顶泡点回流； D、恒摩尔流假定

10、精馏塔在操作中，最适宜回流比为最小回流比的（ ）倍。

A、 2.0~3.0     B、1.5~3.0       C、1.2~2.0        D、无法判断

11、蒸馏操作属于（    ）。

A、传热       B、传质       C、传热+传质      D、传媒

12、填料吸收塔气液传质发生在（     ）。

A、填料表面   B、润湿的填料表面   C、填料液层   D、填料空间

13、吸收操作有利条件是(     )

A、低温低压   B、低温高压    C、高温低压   D、高温高压

14、难溶气体吸收是受(     )

A、气膜控制   B、液膜控制   C、双膜控制    D、相界面

15、 吸收过程的推动力是（   ）

A、气相浓度与液相浓度之差   B、实际浓度与平衡浓度之差

C、塔顶与塔底出口浓度之差   D、流体与界面上的浓度之差

16、根据拉乌尔定律，以下（ 　）混合液可视为理想溶液，

A、乙醇水溶液     B、硫酸水溶液    C、苯和甲苯溶液   D、硝酸水溶液

17、计算管路系统突然扩大和突然缩小的局部阻力时，速度值应取为（    ）

A、上游截面处流速    B、下游截面处流速    C、小管中流速        D、大管中流速

18、启动离心泵时应该先关闭出口阀，其原因是（    ）。

A、以防因底阀不严物料会倒流     B、以防发生气蚀现象；

C、以防使泵倒转而可能打坏叶轮   D、以防启动电流过大烧坏电机

19、过热蒸汽进料，下列关系正确的是（    ）。

A、 q<0        B、 q=0       C、q=1        D、q>1

20、冷、热流体进、出口温度均不变时，并流推动力（       ）逆流推动力。

A、大于      B、小于       C、等于            D、不确定

二、计算选择题（每题有四个备选项，从中选出一个正确答案。每小题5分，共30分）

1、某换热器中冷热流体的进出口温度分别为T1=400K，T2=300K，t1=200K，t2=230K,逆流时，Δtm=（   ）

A、170   B、100    C、200    D、132

如图所示，有一高位槽输水系统，管径为。已知水在管路中流动的机械能损失为 (u为管内流速)。

2、水的流量为（   ）。

A、2.18   B、10.3    C、1.75   D、0.89

3、欲使水的流量增加20%，应将高位槽水面升高（   ）米？

A、2.18   B、10.3   C、1.03   D、1.57

在一双组分连续精馏塔中，已知精馏段操作线方程为y=0.715x+0.271；q线方程为y=2.81x-0.91，

4、回流比为（   ）

A、1.55   B、2.51   C、92   D、3.9

5、进料热状况参数为（   ）

A、82   B、2.51   C、1.55   D、3.9

6、馏出液(    )

A、0.501   B、2.51   C、1.55   D、3.9

三、判断题（对的打√，错的打×。每小题2分，共20分）

1、流体的位能只是一个相对值，它与基准面选取有关。（   ）

2、当两物体温度相等时，传热过程就停止。（  ）

3、降尘室的生产能力不仅与降尘室的宽度和长度有关，而且与降尘室的高度有关。（  ）

4、精馏塔的进料板属于精馏段。   （  ）

5、吸收是化工单元操作的传热过程。（   ）

6、理想流体在流动时不会产生流体阻力。  （    ）

7、尽管管内流体主体为湍流，但靠近管壁的薄层仍为层流。（  ）

8、离心泵铭牌上的流量是离心泵在最高效率下的流量。（  ）

9、多层导热时，其推动力为各层推动力之和，阻力也为各层阻力之和。（  ）

10、临界含水量是区分结合水分与非结合水分的分界点。  （   ）